2025年度江夏区“揭榜挂帅”项目榜单

| 序号 | 企业 名称 | 发榜金额（万元） | 技术需求 名称 | 项目需求背景 |  | 研究内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果转化类项目（3个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武汉大全能源技术股份有限公司 | 250 | 新能源船舶集成式变配电装置 | 目前新能源船舶能源动力来源主要有燃料（柴油、甲醇、氨等）发电机、锂电池、光伏板等，采用电力推进系统，集成式变配电装置将直流配电、交流配电、推进变频器、DC/AC逆变器、功率管理系统PMS等功能设备综合为一体，将锂电池直接输出的直流电分配、变换为推进电机所需的变频变压交流电，以及日常用电设备所需的恒频恒压交流电，直接向全船推进电机、日常用电设备供电。 集成式变配电装置集成了综合电力推进系统中配电、调速及保护功能，其技术优势能够确保多种能源在船舶动力系统的高效利用并可靠稳定。 | 1.交直流电网协调控制技术，通过能量管理系统协调控制，确保电网的稳定性； 2.推进变频器高精度速度/转矩控制； 3.推进变频器电机参数在线辨识与控制参数自适应调整； 4.船用功率模块环境适应性与电磁兼容性； 5.DC/AC逆变器虚拟同步发电机（VSG）功能； 6.DC/AC逆变器多机并联协调性控制； 7.船用功率模块故障诊断与保护功能。 |  | 推进变频器调速范围0~110%额定转速，调速精度±0.1%，转矩响应时间≤5ms，速度响应时间≤150ms，速度响应超调量≤5%，效率≥97%。 DC/AC逆变器额定输出电压3AC390V/50Hz，输出电压整定范围+6%~-10%，输出电压稳态调整率≤-2%（满载）~+2%（空载），输出电压瞬态变化率（空载-50%-100%-空载）≤±20%（恢复时间≤0.2s，±2%允差带），输出频率稳态调整率≤±1%，输出频率瞬态变化率（空载-50%-100%-空载）≤±1.5%（恢复时间≤0.2s，±1%允差带），输出最大电压波形偏移≤5%，输出电压总谐波畸变率≤5%，允许2倍额定输出电流持续0.5s，效率≥97%。 |
| 2 | 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 | 120 | 绿色零碳智慧高速动态无线充电关键技术攻关及示范应用 | 在“双碳战略”与智慧交通发展背景下，电动智能驾驶车辆面临续航受限、补能效率低的问题。传统“停桩充电”模式制约行业发展，同时绿色电力利用与电网负荷平衡也存在挑战，亟需系统性方案破解这些行业瓶颈。 | 研究 “光伏+储能+无线充电+车路协同” 综合系统，通过构建高速公路智慧能源微网，实现绿电本地消纳，降低电网负荷；通过应用车-路-云协同控制与动态补能技术，支撑电动车辆边跑边补，突破传统 “停桩充电” 限制。 |  | 引入钙钛矿技术构建自循环微电网建设100米不依赖市电的高速公路光储动态智慧补能示范路。光伏储能系统最大功率≥40KW，支持2辆及以上车辆接入，单车充电功率10-20kW，无线充电距离＞10CM，车辆识别与能量分配响应时间≤100ms。 |
| 3 | 武汉雷神特种器材有限公司 | 200 | 库坝系统爆炸毁伤数字孪生与场景推演关键技术 | 中国作为水利大国和大坝大国，拥有世界上数量最多、规模最大的大坝工程。这些大坝在防洪、发电、灌溉、供水等方面发挥了重要作用，但大坝一旦失事，将给国家和人民带来巨大的灾难和损失，后果不堪设想。评估大坝抗爆性能是确保大坝安全运行和应对潜在威胁的重要环节，具有深远的现实意义和战略价值。 | 该项目结合水库大坝原型、缩比模型、有限元仿真、实爆试验、人工智能算法等构建库坝安全大模型，利用数字孪生、CFD/CSD仿真、AI算法等单项技术，通过数值模拟、深度学习和大模型分析，帮助用户理解库坝系统的脆弱性，评估潜在风险，并制定应对策略，提升重大水利基础设施的极端反恐防灾能力和应急响应决策效率。 |  | - 1.多维度数据融合与建模精度：建模精度与实体偏差＜5%； - 2.动态数据精度：关键传感器数据同步频率达到毫秒至秒级； - 3.毁伤进程预测：溃口预测最终形态参数误差不大于15%； - 4.仿真计算效率：毁伤评估与后果预测，时间不大于5分钟； - 5.预警延迟：延迟不大于30秒； - 6.决策推演方案：≥3套。 |
| 重点研发计划类项目（6个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 武汉久安药业有限公司 | 60 | 复方药物固态调控关键技术及产业化 | 药物固态调控技术属当今国际医药领域开发前沿的药物制剂技术，是解决药物成药性的关键技术之一，然而目前药物制剂的开发应用多局限于单一药物的盐型和多晶型，部分产品基于药物与辅料的固体分散体，复方药物固态设计技术多数集中在药物共晶，国内受制于技术开发设计难点，尚无相关产品上市。 |  | 研究不含亚硫酸盐的复方氨基酸新配方，同时去除亚硫酸盐类抗氧剂；通过技术手段加快难溶性氨基酸的溶解速度，减少氧敏氨基酸和温敏氨基酸在配制过程中的暴露时间，提高产品的稳定性和安全性；通过热敏氨基酸保护技术进行工艺控制，使高温降解杂质控制水平及易氧化杂质处于国际领先水平。 | - 1.处方组成：处方中仅含活性成分、溶剂以及pH调节剂，不含亚硫酸盐； - 2.生产工艺：耐受过渡杀灭法灭菌（121℃，12min,F0≥12）； - 3.质量控制：符合企业注册标准，并优于国家法定标准； - 4.稳定性：产品在常温或阴凉条件下维持24个月有效期。 |
| 5 | 罗根激光科技（武汉）有限公司 | 100 | 1mJ 再生放大飞秒激光器 | 为满足航空级高温合金材料精密微加工及先进玻璃基板加工对高能量、超短脉冲激光的迫切需求，需研制兼具高单脉冲能量与飞秒脉宽的稳定激光光源。 |  | 主要研究高稳定性飞秒振荡器、高效率再生放大器及精确色散管理技术，实现激光脉冲的能量放大与脉宽压缩，最终完成系统集成与性能测试。 | 功率＞20W，单脉冲能量＞1mJ，脉宽＜200fs，光束质量M²＜1.3，光斑圆度＞90%。 |
| 6 | 武汉铁盾民防工程有限公司 | 100 | TD-8500长航时多用途无人机 | 面向国防边境巡逻、海上执法、应急救援和能源巡检等复杂任务场景，当前国内缺乏兼具长航时、大载荷和高环境适应性的一体化无人机平台，亟需自主可控的中大型多用途无人机装备。 |  | 开展气动布局优化、重油动力系统高原适配、飞控与任务管理系统智能化、自主导航与安全控制技术、模块化任务挂载接口等系统集成研发，实现长航时、多场景适应能力的工程化应用。 | 续航≥16小时，最大航程≥2500公里，任务载荷能力≥120公斤，实用升限≥5500米；支持一键起降、全自主飞行和任务动态切换，模块化挂载30分钟内完成更换，满足全天候任务执行需求。 |
| 7 | 中科开浦生物科技（湖北）有限公司 | 100 | 传染性病原药效学高效验证平台—从实验室到临床的快速通道 | 当前传染性病原药效学评价面临模型缺失、流程繁杂、数据不可溯源、合规性不足等痛点，导致研发周期长、成本高、成功率低。市场缺乏覆盖BSL-2至BSL-4全链条、标准化、智能化的临床前评价平台，亟需构建高效、合规、可溯源的药效学验证体系，支撑疫苗与抗病毒药物快速研发。 |  | 构建一站式传染性病原药效学评价平台，整合2000+菌毒种资源与50+成熟感染动物模型，开发智能化实验设计与数据管理系统，实现从病原鉴定、模型构建到药效评价的全流程数字化管理。重点开展细胞与动物水平的标准化药效测试，支持IND申报，提升评价效率与数据可靠性。 | 1.菌毒种资源≥2000种，感染动物模型≥50种； 2.模型验证周期＜4周； 3.数据复核效率30分钟/项目（自动化）； 4.IND申报通过率100%（累计支持5个IND）； 5.通过CNAS/GLP/AAALAC认证体系。 |
| 8 | 武汉同力智能系统有限公司 | 182 | 基于3D视觉精度传感6轴机械手自动调浆拆垛上料系统 | - 针对目前国内纺织浆纱工艺中，通过使用示教再现机器人路径的方法实现拆垛的技术，无法对未知、随机垛型及经运输后垛型松散变形、杂乱无章等应用场景完成自动化拆垛。为解决未知垛型精准拆垛需求并实现自主规划安全、高效全流程无人化抓取操作，以及粉尘污染及消防安全问题，设计基于3D视觉精度传感技术的拆垛方案 。 |  | - 3D视觉传感机械手集成高精度力/力矩传感+3D视觉空间精准感知，获取高精度点云数据，能实时重建料垛三维模型，精确识别容器/包装物的6自由度位姿。实现精准抓取。3D视觉传感具备抗环境光特性，能在复杂的车间光照条件下稳定工作，通过算法过滤粉尘、蒸汽等干扰。自适应抓取、柔顺放置、误差补偿。智能末端执行器（EOAT）,与MES、WMS及PLC、称重系统进行实时数据交互。 | 1、物理实物执行机器人 ①机器人上料系统单机拆袋能力为≥3袋/分；②拆袋残留≤5%； ③RGV运行速度≥10m/分，载重能力≥2T； 2、视觉精度传感器 ①测量精度：深度精度（Z轴）±0.1mm/平面精度（XY轴）1m；②分辨率：4096*2160(4KUHD)，点云密度：100-500pts/㎡；③测量范围：0.5m-10m，FOV：110°（H）*100°（V）；④扫描速度：120-240+FPS； ⑤多传感器融合能力：根据应用场景同步触发，数据融合；⑥点云质量：物体边缘清晰。 |
| 9 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 70 | 水产绿色替抗工程--噬菌体/裂解酶协同增效生物制剂研发与产业化 | - 产养殖面临细菌病害问题，传统抗生素易致耐药性与残留。国家推进兽用抗菌药减量和水产绿色养殖，湖北省也倡导相关发展方向。噬菌体具特异性强、无残留、不易让细菌耐药等优势，能精准防控病害。本项目据此开发相关制剂，契合国家与湖北绿色养殖战略，可破解行业难题，具迫切现实需求。 |  | - 围绕 “噬菌体 / 裂解酶协同增效生物制剂”，分离鉴定水产致病菌并建菌株库，筛选表征广谱高效噬菌体，克隆表达纯化噬菌体裂解酶，研发复配工艺，搭建中试平台，制定投喂规程并推广产品。 | 1.研发1株噬菌体配套发酵工艺； 2.完成噬菌体与裂解酶复配工艺及安全性评估； 3.实现3批次＞500L 中试生产； 4.建立加州鲈、鳜、南美白对虾投喂规程； 5.产品无化学残留，耐药性风险极低，杀菌效率接近化学消毒剂。 |